CAPSTONE DESIGN  ·  PRIOR ART SEARCH REPORT

선행기술조사 보고서

캐리어 자동 세척 기기 (바퀴·몸체 세척 및 외관 검사)

작성일  2026. 9. 28.     |     확인 기준일  2026. 9. 28.     |     조사 DB  KIPRIS · Google Patents · J-PlatPat

1   조사 결과 요약

1.1  캐리어·수하물 직접 대상

| No | 문헌번호 | 명칭 | 출원인 | 출원일 | 상태 (확인일 기준) | 세척·처리 방식 | 관련도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | JP2021186706A | 캐리어 케이스 청소 방법과 그 장치 (キャリーケース掃除方法とその装置) | 株式会社Fu-Tech (일본) | 2020-05-26 | 취하간주 (심사청구 없음, 2023-08-01) | 바퀴: 롤러로 캐스터 회전 + 브러시·스펀지 접촉 몸체: 복수의 회전 브러시 또는 에어 노즐, UV 살균 | 매우 높음 |
| A2 | KR102131814B1 | 여행용 가방 청소 장치 | 선문대학교 산학협력단 | 2018-06-26 | 등록·유효 (만료 예정 2038-06-26) | 바퀴: 통과형 나선 브러시 + 흡입기 몸체: 매트릭스형 소독 부재 분사 | 중간 |
| A3 | KR102394344B1 | 캐리어 휠 세척장치 | 김기애, 이은송 | 2021-11-24 | 소멸 (2025-04-30, 등록료 불납) | 바퀴: 구동롤·종동롤로 회전 + 롤 내부 세척수 분사 몸체: 없음 | 높음 (바퀴) |
| A4 | KR20230043433A | 여행 가방의 바퀴를 청소하는 장치 | 선문대학교 산학협력단 | 2021-09-24 | 거절 (2025-12-12) | 바퀴: 캐리어 인식 후 청소솔 회전, 종료 알림 몸체: 없음 | 중간 |
| A5 | JP7652449B1 (공개 JP2025082908A) | 바퀴 청소 장치 (車輪清掃装置) | 上野 頼生 (개인, 일본) | 2023-11-20 | 등록·유효 (2025-03-18 등록) | 바퀴: 레일 + 바닥 브러시 매트 + 측면 브러시, 레일 간격 조절 몸체: 없음 | 높음 (바퀴) |
| A6 | CN214976421U | 캐리어 청소 장치 (一种行李箱清洁装置) | 중국공상은행 (ICBC) | 2021-07-06 | 등록·유효 (만료 예정 2031-07-06) | 바퀴: 브러시 롤러 4개 몸체: 레일 슬라이딩 흡입구 + 브러시, UV 램프 | 높음 |
| A7 | CN108745985B | 여행가방 바퀴 청소 설비 (一种旅行箱轮子清洁设备) | 嘉兴不莱玫信息科技有限公司 (최초 출원인 谢峰) | 2018-05-24 | 등록·유효 (2020-11-20 등록) | 바퀴: 모터·벨트 구동 롤러 브러시 + 보조 브러시 휠 몸체: 없음 | 중간 |
| A8 | CN108672331A | 캐리어 표면 청소 설비 (一种行李箱表面清洁设备) | 개인 (발명자 陈萌 외) | 2018-05-10 | 거절 (2021-06-25) | 바퀴: 없음 몸체: 모터 구동 브러시판 + 물 분무, 완충 스펀지 | 낮음~중간 |
| A9 | CN218305621U | 수하물 소독 장치 (一种行李物品消毒装置) | 개인 (발명자 许超 외) | 2022-08-26 | 등록·유효 (2023-01-17 등록) | 바퀴: 없음 몸체: 망형 컨베이어 + 상하좌우 노즐 소독 미스트, 음압 회수 | 중간 |
| A10 | KR102816488B1 | 스마트 수하물 방역 시스템 | ㈜엔퓨텍, 인천국제공항공사 | 2021-11-23 | 등록·유효 (2025-05-29 등록) | 이동 수하물 UV 살균 (반사갓, 광원 고장 감지, 차단막, 정렬 유닛) | 중간 (UV) |
| A11 | CN114159597A | 공항 캐리어 360도 표면 심자외선 소독 장비 | Beijing Zhonglian Ruikang Technology Development | 2021-12-29 | 거절 (2025-08-19) | 롤러 컨베이어 + 차광 커튼 + 반사판 달린 심자외선 램프 | 참고 |
| A12 | CN120580210A | 머신비전 기반 공항 수하물 파손 검출·기록 장치 | Sichuan Rongdian Technology Development | 2025-05-28 | 심사 중 | 다중 모델 융합(YOLO·U-Net 등) + 깊이 카메라로 파손 판별·기록 | 중간 (검사) |
| A13 | US20210145996A1 | Systems and Methods of Sterilizing Parcels, Baggage, and Passenger Screening Divest Trays | Rapiscan Systems Inc. | 2020-11-14 (우선일 2019-11-15) | 포기 (2023-03-11) | UV 커튼 + 컨베이어, X선 보안 검색과 연계한 비접촉 살균 | 낮음 |
| A14 | JP6341576B (공개 JP2017170340A) | 제균 세척 방법 및 장치 (除菌洗浄方法及び除菌洗浄装置) | 株式会社ジャスブランチ | 2016-03-23 | 소멸 (2025-05-25, 등록료 불납) | 바닥의 살균액 + 구동 세척 기구로 여행가방·캐리어 바닥면 세척 | 중간 |

표 1. 캐리어·수하물 직접 대상 문헌. 중국 문헌의 상태는 Google Patents의 중국 법적 이벤트 기준이다.

1.2  타 분야 (휠체어·카트·운반대차)

| No | 문헌번호 | 명칭 | 출원인 | 출원일 | 상태 (확인일 기준) | 세척·처리 방식 | 관련도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | KR101105686B1 | 전동휠체어의 다단계 세척장치 | 윤형원, 제복만 | 2009-12-01 | 소멸 (2017-01-07, 등록료 불납) | 바퀴: 롤브러시 + 물 분사, 다단형 브러시·스프링으로 크기·폭 대응 하부: 고압공기 세척·건조 | 높음 (원리) |
| B2 | KR102414327B1 | 바퀴 세척장치 | 김강 (개인) | 2020-08-10 | 등록·유효 (만료 예정 2040-08-10) | 무전원 휠체어 바퀴 세척: 단방향 베어링 구동롤러 + 벨트로 앞바퀴 브러시 구동, 경로가이드 | 중간 |
| B3 | KR102030629B1 | 운반대차의 바퀴 세척장치 | 대신엠씨 주식회사 | 2018-02-27 | 등록·유효 (만료 예정 2038-02-27) | 구동롤러로 바퀴 회전 + 세척롤러 역회전 + 아이들롤러 지지, 세척롤러 승강 로드 | 높음 (원리) |
| B4 | KR20080013410A | 대차바퀴 크리닝장치 | 삼성전자주식회사 | 2006-08-08 | 취하 (심사 미청구, 2011-09-09) | 한 쌍 이상의 롤러로 바퀴 지지 + 브러시 청소 | 중간 |
| B5 | KR20140073952A | 카트 자동세척 소독장비 | 정재영 (개인) | 2012-12-07 | 거절 (2014-09-03) | 회전테이블 + 스팀 분사·히팅 순차 작동(세척·소독·건조), 바퀴는 고정 부위 | 중간 |
| B6 | KR101786203B1 (공개 KR20170035587A) | 휴대용 바퀴 청소 모듈 | 박유나, 박슬빈 (KIPRIS 기준) | 2015-09-23 | 소멸 (2025-10-11, 등록료 불납) | 바퀴에 끼우는 클램프형 휴대 청소 모듈 (날개형 청소부, 연장구) | 낮음 |
| B7 | KR20120100150A | 휠체어 바퀴 클리너 | 경성대학교 산학협력단 | 2011-03-03 | 거절 (2013-01-30) | 클리너 휠 + 모터 + 브러시, 바퀴 안착 감지 센서, 컨트롤러 | 중간 |
| B8 | US4233703A | Cleaning device (골프백 트롤리 바퀴) | 개인 (Clyne 외, 호주 우선권) | 1979-04-16 (우선일 1978-11-03) | 만료 | 바퀴를 받치는 롤러 쌍(구동+아이들) 사이의 회전 브러시가 속도 차로 문지름 | 원리 유사 |
| B9 | US7673362B2 | Wheel cleaning apparatus for a wheelchair or the like | Matrix Product Development, Inc. | 2004-07-22 (우선일 2003-07-22) | 소멸 (2018-03-09, 유지료 미납) | 두 롤러로 바퀴 지지 + 세척액에 잠긴 브러시, 구동륜·비구동륜 모두 대응 | 중간 |
| B10 | US5133375A | Wheelchair washer apparatus | 개인 (Schinzing 외) | 1990-11-14 | 만료 | 바퀴: 모터 구동 롤러로 뒷바퀴 회전 + 롤러 사이 수세미 패드(scouring pad) 몸체: 수압 회전 분사 암 | 높음 |
| B11 | US11376341B2 | Sanitization and cleaning system for objects | Kart Kleen LLC | 2019-03-28 | 등록 (2022-07-05, 유지료 확인 필요) | 구조물(아치 등) 통과, 소독액 분무 + 정화 공기 건조 + UV, 주로 비접촉 | 낮음~중간 |
| B12 | US11964637B2 | Tire cleaning mechanism for wheelchair and methods of use | Eric Paad (개인) | 2021-03-04 (우선일 2020-03-18) | 등록·유효 (2024-04-23 등록) | 휠체어 프레임에 고정하는 타이어 클리너, 접촉·분리 전환 | 낮음 |
| B13 | JPH08308879A | 휠체어 바퀴 청소 장치 (車椅子の車輪清掃装置) | 落合 克良 (개인) | 1995-10-23 | 취하간주 (2003-01-28) | 청소용 롤 + 회전용 롤 조합으로 큰 바퀴·작은 바퀴 동시 청소, 전동 모터 구동 | 중간 |

표 2. 타 분야 문헌. B7·B13은 각각 A2·B2의 심사에서 인용된 문헌이고, B12는 검증 과정에서 추가로 확인한 문헌이다.

1.3  물품 자세 변경 · 기타 · 비특허

| No | 문헌번호 | 명칭 | 출원인 | 출원일 | 상태 (확인일 기준) | 세척·처리 방식 | 관련도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | WO2002026598A2 | Method and apparatus for orientating articles during feeding to a conveyor | Crisplant AS | 2001-09-26 (우선일 2000-09-26) | 미국 포기, 유럽 취하 | 단면 측정 후 두 컨베이어를 회전시켜 물품을 다른 면으로 눕혀 이송 | 낮음 |
| C2 | CN207168022U | 바퀴 자동청소 캐리어 (캐리어 일체형) | Guangzhou Hang Hang Industrial | 2017-05-04 | 소멸 (2019-05-04) | 캐리어 내장 물탱크·펌프 + 바퀴 샤워 노즐 | 참고 |
| C3 | CN223262456U | 바퀴 자동청소 캐리어 (캐리어 일체형) | Wenzhou Xingzhi Luggage | 2024-11-26 | 등록·유효 | 바퀴 위 장착판의 섬유모 청소 부재 | 참고 |
| C4 | CN211703701U | 바퀴 자동청소 캐리어 (캐리어 일체형) | Banchen Industrial Technology (Shanghai) (최초 출원인 郑世泉) | 2019-12-27 | 등록·유효 | 나사봉으로 조절하는 바퀴 스크레이퍼 | 참고 |
| C5 | CN110329211B | 숨김식 캐리어 캐스터 신속 청결 장치 | 南京医科大学第二附属医院 | 2019-08-01 | 소멸 (2021-08-01) | 캐스터에 보호 커버를 씌우는 방식 (세척 아님) | 참고 |
| C6 | CN223185146U | 캐리어 청소 장치 (一种行李箱清洁装置) | Anhui Huaheng Light Industry | 2024-06-19 | 등록·유효 | 세척조 안에서 캐리어를 클램프로 잡아 회전 + 왕복 브러시판 + 분사관 | 중간 |
| N1 | 비특허 (영상) | 국민대학교 캡스톤 휠체어 바퀴 세척기 | - | - | 특허출원 미확인 | 새로운 방식의 바퀴 세척 (youtube.com/watch?v=GV9219b3Ats) | 참고 |

표 3. 물품 자세 변경·기타·비특허 자료

2   주요 문헌 상세

A1.  JP2021186706A  캐리어 케이스 청소 방법과 그 장치

株式会社Fu-Tech · 출원 2020-05-26 (특원 2020-091331) · 공개 2021-12-13 · 심사청구 없이 취하간주 (최종처분 2023-08-01, J-PlatPat)

–	요약  캐리어를 컨베이어로 옮기면서 캐스터(바퀴)와 몸체 외면의 오염을 자동으로 제거하는 장치.

–	주요 구성

·	캐스터 세척(청구항 3): 캐스터를 회전시키는 롤러 + 롤러 구동 수단 + 캐스터 접촉 부재 + 캐스터 안내 수단. 접촉 부재로 스펀지·고무 주걱도 가능하다고 명세서에 기재

·	이송 중 간섭을 막는 후퇴 기구(청구항 4), 살균 수단(청구항 5, 명세서상 살균용 UV 라이트)

·	몸체 세척: 복수의 회전 브러시(청구항 6, 실시예는 면마다 1개씩 6개) 또는 복수의 에어 분출 노즐(청구항 7)

–	본 과제와의 관계  롤러로 바퀴를 굴리는 방식, 스펀지 접촉, 몸체 브러시·에어 세척이 모두 포함되어 본 과제와 가장 유사하다. 청소포를 씌운 스펀지로 몸체를 닦는 방식은 명시되지 않았다. 등록되지 않았으나 공개 문헌이므로 선행기술로 유효하다.

A2.  KR102131814B1  여행용 가방 청소 장치

선문대학교 산학협력단 · 출원 2018-06-26 (10-2018-0073255) · 공개 2020-01-06 · 등록 2020-07-02 · 유효 (만료 예정 2038-06-26) · 등록 청구항 2개

–	요약  공항 등 다중이용시설에서 캐리어가 장치를 통과하는 동안 바퀴를 청소하고 몸체를 소독하는 통과형 장치.

–	주요 구성

·	센서가 설치된 제1·제2 플로어(양방향 진입), 플로어 접촉면의 흡수성 수착 부재

·	청소 공간 양측 외벽 내측에 매트릭스 형태로 배치된 소독 부재로 몸체 전체 소독

·	바퀴 청소용 나선형 브러시 + 이물질·수분 흡입기 + 서랍형 필터

·	진입 방향에 따른 브러시 회전 방향 제어, 감지 시간 간격에 따른 브러시 속도·시간 및 소독제 분사량 제어

–	심사 경과  2020-05-21 거절결정 → 2020-06-19 재심사 청구(보정) → 2020-06-30 등록결정(재심사 후). 인용 문헌: 휠체어 바퀴 클리너(B7, 공개 10-2012-0100150), 카트 세척기의 카트 이송장치(KR101782500B1, 공개 10-2017-0057678), 제균 세척 방법 및 장치(A14, JP2017-170340A).

–	등록 경위  센서 감지, 경사 진입, 회전 브러시, 정·역회전 제어는 휠체어 바퀴 클리너에 이미 있어 진보성이 부정되었다. 재심사 때 매트릭스형 소독 부재, 흡수성 수착 부재, 나선형 브러시·흡입기, 서랍형 필터 등을 청구항 1에 결합해 권리 범위를 좁힌 뒤 등록되었다(등록 청구항 1·4).

–	본 과제와의 관계  조사 범위에서 국내에 유효한 유일한 캐리어 세척 특허다. 바퀴는 롤러로 굴리는 방식이 아닌 통과형 브러시이고, 몸체는 소독제 분사만 하며 물리적 세척은 없다.

A3.  KR102394344B1  캐리어 휠 세척장치

김기애, 이은송 · 출원 2021-11-24 (10-2021-0163579, 우선심사) · 등록 2022-04-29 · 소멸 (2025-04-30부 등록료 불납) · 등록 청구항 11개

–	요약  실내에 들어가기 전, 캐리어 바퀴 4개를 덮개 구멍에 끼우면 바퀴를 회전시키며 세척수로 이물질을 제거하는 장치.

–	주요 구성

·	바퀴 4개용 위치 맞춤공이 있는 덮개 + 수용 프레임, 경사면·가이드 홈으로 바퀴 유도

·	모터로 도는 구동롤 + 따라 도는 종동롤, 종동롤 내부 유입공·분사공으로 세척수 분사

·	가이드 장공으로 롤 위치 조절(캐리어 크기 대응), 건조용 에어건

–	본 과제와의 관계  바퀴를 롤러로 굴리는 구조가 본 과제와 가장 비슷하다. 몸체 세척은 없다. 권리는 소멸했지만 선행기술로는 유효하다.

A5.  JP7652449B1  바퀴 청소 장치 (車輪清掃装置)

上野 頼生 (개인) · 출원 2023-11-20 (특원 2023-196467) · 등록 2025-03-18 · 공개 JP2025082908A (2025-05-30) · 유효 (만료 예정 2043-11-20)

–	요약  캐리어 바퀴가 두 레일을 따라 이동하면서, 레일 바닥의 브러시 매트로 접지면을, 양측 측면 브러시로 바퀴 옆면을 닦는 장치.

–	주요 구성

·	주행면에 깔린 브러시 매트, 측벽을 따라 배치된 한 쌍의 브러시

·	링크 암으로 좌우 레일 간격을 바꿔 캐리어 폭에 대응

–	본 과제와의 관계  여행용 캐리어를 직접 대상으로 한 최신 등록 특허다. 바퀴 간격 대응 구조가 공지되어 있다.

A6.  CN214976421U  캐리어 청소 장치

중국공상은행(ICBC) · 출원 2021-07-06 · 등록 2021-12-03 · 유효 (만료 예정 2031-07-06, 중국 내)

–	요약  뚜껑 달린 세척함 안에 캐리어를 넣으면 몸체와 바퀴를 함께 청소하는 장치.

–	주요 구성

·	몸체: 슬라이드 레일을 따라 움직이는 흡입구 + 브러시, 먼지 흡입 팬, 집진함

·	바퀴: 브러시 롤러 4개

·	UV 램프, 위치 센서, 자동 개폐 뚜껑

–	본 과제와의 관계  바퀴 브러시 롤러와 몸체 브러시 접촉 세척을 한 장치에 결합한 구성이다.

B3.  KR102030629B1  운반대차의 바퀴 세척장치

대신엠씨 주식회사 · 출원 2018-02-27 (10-2018-0023474) · 등록 2019-10-02 · 유효 (만료 예정 2038-02-27) · 등록 청구항 11개

–	요약  바퀴를 구동롤러와 세척롤러 사이에 두고, 구동롤러가 바퀴를 한 방향으로 돌리는 동안 세척롤러가 반대 방향으로 돌며 문지르는 장치.

–	주요 구성

·	구동롤러(제1 방향 회전), 세척롤러(제2 방향 회전), 바퀴를 지지하는 아이들롤러

·	세척롤러를 올리고 내리는 승강 로드

–	본 과제와의 관계  본 과제의 바퀴 세척 기본안(롤러가 바퀴를 돌리고 브러시가 반대 방향으로 회전)과 원리가 같다. 이 원리 자체는 차별점이 될 수 없다.

B1.  KR101105686B1  전동휠체어의 다단계 세척장치

윤형원, 제복만 · 출원 2009-12-01 · 등록 2012-01-06 · 소멸 (2017-01-07부 등록료 불납) · 청구항 6개

–	요약  전동휠체어 탑승자가 앉은 채로 들어가 바퀴와 차체 하부를 1차(물 + 롤브러시), 2차(고압공기 세척·건조)로 세척하는 장치.

–	주요 구성

·	일자형 + 다단형 롤브러시로 전·후륜 폭 차이 대응, 스프링 지지로 접촉 압력 유지

·	롤브러시 중공몸체의 분사공으로 물 분사, 좌우 브러시 그룹 역회전

·	측벽 다방향 노즐 고압공기 + 히터 건조, 단계별 버튼·작동시간 표시·종료 알림

–	본 과제와의 관계  바퀴 크기·폭 대응 구조와 롤브러시·물 분사·공기 건조·단계별 제어의 조합이 공지되어 있다. A4(선문대 2021년 출원)의 심사에서 인용되었다.

B2.  KR102414327B1  바퀴 세척장치

김강 · 출원 2020-08-10 (10-2020-0099967) · 등록 2022-06-24 · 유효 (만료 예정 2040-08-10) · 등록 청구항 6개 · PCT WO2022034960A1

–	요약  휠체어 사용자가 탄 채로, 전원 없이 뒷바퀴를 굴리는 힘으로 뒷바퀴와 앞바퀴를 함께 세척하는 현관 설치형 장치.

–	주요 구성

·	경사판, 스프링 경로가이드(작은 앞바퀴의 방향을 잡음), 밀림방지턱

·	구동롤러: 순방향 회전 시 정지, 역방향 회전 시 회전(단방향 베어링) → 벨트 → 앞바퀴 브러시 롤러

–	심사 경과  공개 청구항 9개 중 청구항 1~5는 진보성 부족, 단방향 베어링 구동롤러를 포함한 청구항은 특허 가능으로 판단되어, 이를 청구항 1에 결합한 뒤 등록되었다(등록 청구항 1·3·4·7·8·9). 인용 문헌: JPH08-308879(B13), JP2018-171316, JP2002-053013. B13은 청소용 롤과 회전용 롤을 조합해 큰 바퀴·작은 바퀴를 동시에 청소하는 1995년 출원 문헌이다.

–	본 과제와의 관계  스위블 캐스터(조향 바퀴) 방향 문제를 다룬 선행기술이다. 이 문헌은 가이드로 방향을 잡은 뒤 굴려 세척하므로, 방향을 고정하지 않는 360° 세척 방식을 제안할 경우 이 차이와 효과를 명확히 적어야 한다.

B10.  US5133375A  Wheelchair washer apparatus

출원 1990-11-14 · 등록 1992-07-28 · 만료

–	요약  밀폐된 세척실에서 휠체어 전체를 세척하는 장치.

–	주요 구성

·	몸체: 측벽·문·천장의 회전 분사 암(수압으로 회전)으로 세척액·헹굼수 분사

·	바퀴: 앞바퀴는 랙에 고정, 큰 뒷바퀴는 모터 구동 롤러 위에서 회전시키며 롤러 사이의 수세미 패드(scouring pad)로 문지름

–	본 과제와의 관계  바퀴를 물리적으로 닦으면서 몸체를 세척하는 장치가 1990년에 이미 있었다. 다만 몸체는 분사만 한다. 명세서에는 "카트의 바퀴는 부수적이라 세척이 덜 중요하지만, 휠체어는 손으로 바퀴를 굴리므로 바퀴 세척이 매우 중요하다"는 취지의 기재가 있다.

B5.  KR20140073952A  카트 자동세척 소독장비

정재영 · 출원 2012-12-07 (10-2012-0142012) · 공개 2014-06-17 · 거절 (2014-09-03)

–	요약  쇼핑카트를 부스 안 회전테이블에 고정해 돌리면서 스팀 세척·소독·건조를 순차 수행하는 소형 장치.

–	주요 구성

·	접이식 경사 진입로, 입출구 개폐장치, 세척액·스팀 분사, 히팅 건조, 회전테이블 + 바퀴·하부 고정부재

–	거절 이유  인용 문헌: 쇼핑카트의 연속세정장치(KR100729594B1), 간호용 기기 세정장치(JP2011-067722A). 컨베이어를 회전테이블로 바꾼 것은 다른 분야에 같은 구조가 있어 단순 치환으로 판단되었다. 보정은 기존 종속항을 합친 데 그쳐 실패했고, 소형화·원가 절감 효과 주장도 구성상 차이가 뒷받침되지 않아 받아들여지지 않았다.

–	본 과제와의 관계  회전테이블, 스팀·세척액·열풍 조합은 공지되어 차별점이 될 수 없다. 몸체를 회전시키며 세척할 때 바퀴를 고정하면 바퀴 세척이 어려워지는 점은 본 과제의 해결 과제다.

3   공지 기술 정리

조사 문헌에서 확인된 기술 요소다. 아래 요소는 단독으로는 차별점이 되기 어렵다.

| 기술 요소 | 공지 문헌 |
| --- | --- |
| 롤러로 바퀴를 회전시키며 접촉 세척 | A1, A3, B3, B8, B9, B10, B13 |
| 구동롤러 + 역회전 세척롤러 (본 과제 바퀴 기본안과 동일 원리) | B3, B8 |
| 통과형 브러시 + 진입 방향 감지·회전 방향 제어 | A2, A4, B7 |
| 바퀴 크기·폭·간격 대응 (레일 간격, 롤 위치 조절, 다단 브러시 + 스프링) | A5, A3, B1 |
| 조향(스위블) 바퀴 방향 가이드 | A1, B2 |
| 몸체 브러시 접촉 세척 | A1, A6, A8, C6 |
| 몸체 에어 분사 세척 | A1 |
| 몸체 분사식 소독·세척 | A2, A9, B10, B11 |
| 바퀴와 몸체의 물리적 접촉 세척 결합 | A1, A6 |
| 캐리어를 잡아 회전시키며 세척 | C6 (회전테이블 방식은 B5) |
| UV 살균 | A1, A6, A10, A11, A13, B11 |
| 영상 기반 수하물 파손 검출 | A12 |
| 물품 자세 변경(눕힘) 후 이송 | C1 |
| 캐리어 일체형 바퀴 자가청소 | C2, C3, C4 |

표 4. 공지 기술 요소

4   차별화 후보

조사한 문서에서 명시적으로 보지 못한 구성이다. 해당 구성이 존재하지 않는다는 것이 확인된 것은 아니므로, 출원 전 추가 조사가 필요.

4.1  후보 목록

–	머리카락·실 제거  롤러 방식으로 제거되지 않는 바퀴 축의 머리카락·실을 제거하는 구조

–	4개 바퀴 개별 인식·조절  바퀴마다 위치·크기를 인식해 세척부를 독립적으로 조절

–	형상 인식 기반 몸체 세척  캐리어 형상·크기를 인식해 여러 면의 세척부가 자동으로 대응

–	청소포 기구  청소포 자동 교체·되감기 구조, 청소포를 씌운 스펀지로 몸체 곡면을 따라 닦는 기구

–	오염도 기반 제어  오염도 감지 후 세척 시간 조절

–	캐리어를 눕혀서 세척  ※ 물품 자세 변경 자체는 C1에 공지

–	지퍼 자동 개방

5   확인 필요 사항

–	B11 유지료  Google Patents는 유효로 표시하나, 2026-02-23 유지료 납부 안내가 발송된 기록이 있다. 미국 특허청(Patent Center)에서 실제 유지 여부 확인이 필요하다.

–	B6 출원인  KIPRIS는 박유나·박슬빈, Google Patents는 박소연·박슬빈으로 표기한다. 출원인 정보 변경 신고가 여러 차례 있었다.

–	중국 문헌 상태  중국 문헌의 상태는 Google Patents의 중국 법적 이벤트 기준이며, 중국 특허청(CNIPA)에서 직접 확인하지는 않았다. A8·A9는 개인 출원으로 출원인 이름이 공개 페이지에 표시되지 않는다.

–	N1  영상 자료로, 특허출원 여부는 확인되지 않았다.