CAPSTONE DESIGN  ·  PROJECT PLAN

캐리캐리체인지 캐리어 자동 세척 기기

여행 후 캐리어의 바퀴와 쉘을 자동으로 세척하고 외관 상태를 검사하는 기기

팀원  배정훈 · 김성민 · 김도엽 · 김해수 · 손은성      |      작성일  2026. 9. 28.      |      수행기간  2026년 2학기

요약  여행 후 캐리어의 바퀴와 쉘에 묻은 오염물질은 실내로 유입되며, 이를 직접 닦는 일은 번거롭다. 본 프로젝트는 캐리어를 투입하기만 하면 바퀴와 쉘을 자동으로 세척하고, 세척 전후 촬영으로 청결도와 외관 손상을 검사하는 기기를 제작한다. 1차 대상은 20인치 캐리어이며, 모듈 단위 시험 후 실제 캐리어 한 개의 전체 공정을 통합 검증한다. 바퀴 오염 제거율 90% 이상, 파손 탐지율 90% 이상, 평균 처리 시간 5분 이내를 목표로 한다.

1   배경과 문제 정의

우리의 캐리어들은 여행을 마치고, 바퀴 혹은 쉘에 야외에서 얻게된 각종 흙·먼지들과 오염 물질을 갖고 집에 들어오게 된다. 이런 문제 상황으로 인해 여행 후 캐리어 세척은 필수 단계이다.

하지만 사람이 일일이 바퀴를 돌려가며 닦고 몸체를 세척하기엔 여행으로 이미 많은 체력을 소모한 상황이 대부분이다. 이 문제를 해결하기 위해 캐리어를 기기에 넣기만 하면 자동으로 세척이 되는 작품을 만들게 되었다.

사용자와 사용 환경

–	주요 사용자  일반 가정의 구성원

–	설치 환경  가정집

–	확장 환경  호텔 투숙객 및 호텔 로비 확장 가능

2   목표와 범위

자동으로 바퀴·쉘 청소와 청소 품질 및 상태 검사

포함 범위 (In-Scope)

–	20인치 캐리어 · 바퀴 세척 · 몸체 세척 · 외관 검사

제외 범위 (Out-of-Scope)

–

설계 체계

구현 계획 수립 과정에서 정의되지 않은 요소가 이후 작업의 위험 요인이 될 수 있다고 판단하여, 제작에 앞서 ① 문제 및 목표 정의 ② 요구사항 정의 ③ 시스템 설계 ④ 검증 및 안전 계획 ⑤ 프로젝트 수행 계획의 다섯 영역으로 설계를 구체화한다.

3   요구사항

기능 요구사항

–	자동 이송  캐리어 투입 후 청소 완료까지 자동으로 이송한다.

–	바퀴 세척  캐리어 바퀴를 자동으로 세척한다.

–	몸체 세척  캐리어 몸체의 먼지를 자동으로 제거한다.

–	외관 검사  외관의 손상 또는 파손을 감지한다.

비기능 요구사항

–	이송 안정성  투입구부터 배출구까지 캐리어가 넘어지거나 손상되지 않고 이동해야 한다.

–	바퀴 호환성  일반적인 캐리어 바퀴 크기에 대응하여 세척을 완료해야 한다.

–	세척 품질  몸체의 먼지가 육안으로 발견되지 않을 정도로 청소되어야 한다.

–	탐지 중점  외관 손상 중 바퀴 부분의 손상을 중점적으로 탐지해야 한다.

정량 평가 지표와 비교 기준

| 지표 (KPI) | 목표값 |
| --- | --- |
| 바퀴 오염 제거율 | 90% 이상 |
| 파손 탐지율 | 90% 이상 |
| 평균 처리 시간 | 5분 이내 |

표 1. 정량 평가 지표

비교 기준(Baseline)은 사람이 캐리어 바퀴를 물티슈로 1분간 직접 닦았을 때의 청소 결과로 한다.

4   시스템 설계

전체 동작 흐름

01	부착  사용자가 캐리어를 갈고리에 부착한다.

02	사전 촬영  세척 전 캐리어 상태를 촬영한다.

03	바퀴 세척  앞·뒤 바퀴를 순서대로 세척한다.

04	쉘 세척  캐리어 쉘의 먼지를 제거한다.

05	사후 검사  세척 후 상태를 촬영하고 파손 여부를 검사한다.

06	배출  캐리어를 출구로 이동한 뒤 사용자가 회수한다.

최소 시험 단위와 인터페이스

–	캐리어 이송 모듈  이동·정지 명령을 받아 위치 도달·오류를 Main MCU로 보고한다.

–	바퀴 청소 모듈  세척 시작 명령을 받아 완료·오류를 Main MCU로 보고한다.

–	쉘 청소 모듈  세척 시작 명령을 받아 완료·오류를 Main MCU로 보고한다.

–	청소 평가 모듈  1차 Vision. 촬영 명령을 받아 청결도·촬영 완료를 PC와 Main MCU로 전달한다.

–	파손 감지 모듈  2차 Vision. 검사 시작 명령을 받아 파손 결과·완료를 PC와 Main MCU로 전달한다.

–	Touch UI  사용자 명령을 받아 Main Controller와 연동해 화면에 표시한다.

최소 기능 제품 (MVP)

실제 20인치 캐리어 한 개가 투입부터 배출까지 전체 공정을 수행할 수 있는지 시험하는 것을 MVP로 정의한다. 전체 시스템을 모듈 단위로 분리해 먼저 시험한 뒤, 실제 캐리어 한 개의 전체 공정을 통합 검증한다.

5   검증 계획

| Test ID | 대상 | 시험 목적 및 방법 | 반복 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-WHL-001 | 바퀴 세척 | 일정하게 오염시킨 바퀴의 세척 전후 비교 | 10회 | 평균 오염 제거율 90% 이상 |
| T-WHL-002 | 바퀴 세척 | 크기·폭·구조가 다른 바퀴의 세척 결과 비교 | 종류별 5회 | 시험 대상의 90% 이상 정상 세척 |
| T-SHL-001 | 쉘 세척 | 정해진 오염물을 도포한 쉘의 세척 전후 비교 | 조건별5회 | 평균 오염 제거율 90% 이상 |
| T-SHL-002 | 쉘 세척 | 반복 세척 후 표면의 긁힘과 변형 검사 | 10회 이상 | 세척으로 인한 손상 0건 |
| T-VIS-001 | 청결 검사 | 동일 위치 세척 전후 영상으로 오염 영역 분석 | 추후 결정 | 목표 정확도 추후 결정 |
| T-VIS-002 | 파손 검사 | 정상·손상 캐리어 영상의 탐지 결과 비교 (Precision·Recall·F1) | 데이터셋 기준 | 목표 F1-score 추후 결정 |
| T-CVY-001 | 이송 | 투입부터 배출까지 각 공정 위치를 거쳐 반복 운전 | 20회 | 20회 중 19회 이상 성공 |
| T-SYS-001 | 전체 시스템 | 투입부터 배출까지 전 공정 연속 실행 | 10~20회 | 10회 중 9회 이상 정상 완료 |
| T-SYS-002 | 전체 시스템 | 투입 후 작업 완료까지 소요 시간 측정 | 10회 | 평균 처리 시간 5분 이내 |
| T-SAF-001 | 안전장치 | 작동 중 비상정지 입력 | 5회 | 모든 시험에서 정상 정지 |
| T-SAF-002 | 안전장치 | 캐리어 걸림 등 이상 상태 모의 발생 | 조건별 5회 | 감지·안전 정지 여부 (기준 추후 결정) |

표 2. 시험 계획과 합격 기준.  * 바퀴 오염 제거율은 KPI(90%)와 합격 기준 초안(80%)이 달라 추후 통일한다. 지퍼 개방·건조 시험은 범위 제외로 본 계획에서 뺐다.

6   안전 계획

안전 요구사항

–	SR-001  비상정지 장치를 설치한다.  (예상하지 못한 기계 오작동)

–	SR-002  작동 중 사용자가 내부에 접근할 수 없어야 한다.  (회전체·이송부 접촉)

–	SR-003  점검용 도어가 열리면 구동부가 정지해야 한다.  (작동부 접촉)

–	SR-004  모터에 비정상적인 과부하가 발생하면 정지해야 한다.  (캐리어·청소포 걸림)

–	SR-005  물 사용 영역과 주요 전기장치를 물리적으로 분리한다.  (누전·합선)

–	SR-006  캐리어가 정상 위치에 없으면 세척을 시작하지 않는다.  (캐리어 전도·장치 충돌)

–	SR-007  세척 중 캐리어에 허용 이상의 힘을 가하지 않는다.  (캐리어 파손)

–	SR-009  오류 발생 시 사용자에게 오류 상태를 알린다.  (잘못된 후속 조작)

예상 고장과 대응

–	이송 중 걸림  캐리어 크기·형상 문제. 모터 전류·위치 센서로 감지해 이송을 정지하고 오류를 표시한다.

–	캐리어 넘어짐  고정 불량. 카메라·센서로 감지해 전체 공정을 정지한다.

–	바퀴 미회전  롤러 접촉 불량. 회전 센서·전류로 감지해 세척을 중지하거나 재시도한다.

–	청소포 걸림  과도한 압착. 모터 전류 증가로 감지해 모터를 즉시 정지한다.

–	촬영 실패  가림·통신 오류. 이미지 수신을 확인해 재촬영한다.

–	파손 검사 실패  판별 신뢰도 부족. Confidence 기준으로 재촬영하거나 검사 실패를 표시한다.

–	도어 개방  오작동·사용자 행동. Door Sensor로 감지해 모든 구동부를 정지한다.

7   기대효과

–	세척 부담 감소  바퀴를 직접 돌려 닦는 수작업 없이 캐리어 투입만으로 세척을 마칠 수 있다.

–	실내 오염 감소  바퀴와 쉘의 흙·먼지를 실내 유입 전에 제거한다.

–	파손 조기 확인  세척 전후 촬영으로 바퀴 중심의 외관 손상 여부를 확인할 수 있다.

8   향후 확정 사항

–	수행 체계  팀원별 역할, 전체 일정 및 마일스톤

–	평가 기준  바퀴 오염 제거율 기준 통일, 파손 탐지 지표(F1 등)와 목표값 결정

–	범위 정리  건조 기능 포함 여부, 쉘 세척 방식 확정

9   예산 계획

최소 시험 단위(바퀴·쉘·파손 감지 모듈)와 공통 제어부를 기준으로 재료비를 산정하였다. 가격은 2026년 9월 28일 온라인 판매가(VAT 포함)이며, 일부 항목은 추정가이다.

| 구분 | 주요 품목 | 금액 (원) |
| --- | --- | --- |
| 공통 (제어·프레임·안전) | 아두이노 메가, 12V 전원(SMPS), 비상정지 스위치, 전류 센서 3, 리밋 스위치 4, 알루미늄 프로파일 8m, 브라켓·T너트·볼트, PLA 필라멘트 2, 배선 | 240,000 |
| 바퀴 세척 모듈 | 롤러 구동 모터(37mm), 브러시 모터, 모터 드라이버 2, 우레탄 롤러 2, 브러시, 샤프트 3·베어링 4, 커플링 2, GT2 풀리·벨트, 스프링 세트, 회전 센서 2, 시험용 교체 바퀴 | 310,000 |
| 쉘 세척 모듈 (A안) | 벨트 리니어 모듈, 스텝모터·드라이버, 브러시, 브러시 모터·드라이버, 베어링 2, 청소포 2팩 | 170,000 |
| 파손 감지 모듈 | NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit 8GB, 1080p 웹캠 2, LED 조명 2, 카메라 거치대 2, 포맥스 배경판 2, 파손 샘플용 중고 캐리어 | 843,260 |
| 시험용 재료 | 20인치 하드 캐리어, 물티슈(Baseline), 시험용 흙, 니트릴 장갑, 보안경 | 75,000 |
| 배송비 | 판매처 약 12곳 × 3,000원 (추정) | 35,000 |
| 소계 |  | 1,673,260 |
| 예비비 (15%) | 시행착오·재구매 대비 | 180,000 |
| 총 재료비 |  | 1,853,260 |

표 3. 모듈별 재료비

산정 기준

–	쉘 세척 방식  브러시·청소포 왕복(A안) 기준이다. 에어 방식은 약 99만 원, UV-C 램프 방식은 약 112만 원(예비비 포함 총액)으로 추정된다.

–	추정 항목  우레탄 롤러, 터미널블록·볼트, 중고 캐리어, 배송비

–	제외 항목  캐리어 이송부(상부 레일·갈고리), 외함, 보유 장비(3D 프린터·공구·노트북)