# 【명세서】

# 【발명의 설명】

## 【발명의 명칭】

캐리어 세척 장치{APPARATUS FOR CLEANING WHEELED LUGGAGE}

## 【기술분야】

【0001】 본 발명은 캐리어의 바퀴와 몸체를 함께 세척하는 캐리어 세척 장치에 관한 것이다.

## 【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 종래의 캐리어 세척 장치는 바퀴만 세척하거나, 몸체를 분사나 송풍 같은 비접촉 방식으로 처리하여 고착된 오염을 제거하기 어렵다.

## 【발명의 내용】

## 【해결하려는 과제】

【0003】 본 발명은 캐리어의 바퀴와 몸체를 하나의 장치에서 모두 직접 닦아 세척하는 것을 목적으로 한다.

## 【과제의 해결 수단】

【0004】 본 발명은 바퀴를 뒤에서 지지한 채 세척 모듈을 밀착시켜 회전시키며 세척하고, 청소포가 씌워진 세척 헤드로 몸체를 직접 닦는다.

## 【발명의 효과】

【0005】 바퀴 둘레 전체를 고르게 세척하고, 바퀴와 몸체를 한 번에 세척할 수 있다.

## 【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0006】 바퀴가 안착부에 도달하면 세척 모듈이 상승하여 브러시나 스펀지를 바퀴에 밀착시킨 뒤 바퀴를 회전시킨다.

【0007】 스위블 캐스터는 회전하는 원형 브러시 포켓으로 방향과 관계없이 세척한다.

【0008】 세척 헤드는 청소포가 씌워진 스펀지 패드로 고정된 몸체 둘레를 이동하며 닦고, 청소포는 세척마다 자동으로 이송된다.

# 【청구범위】

## 【청구항 1】

캐리어의 바퀴가 안착되는 안착부;
상기 바퀴의 후방에서 상승하여 바퀴를 지지하는 후방 지지부재;
상기 바퀴의 외주면에 밀착되는 세척 모듈;
상기 바퀴를 회전시키는 회전 구동부;
청소포가 씌워진 세척 헤드로 캐리어 몸체를 닦는 몸체 세척부; 및
상기 구성들을 제어하는 제어부를 포함하는 캐리어 세척 장치.